地铁接触网缺陷检测系统-AI算法部分

2026.8 性能报告（7.25 分支）

—— 按缺陷类型的识别准确率与误报率统计 ——

报告日期：2026 年 8 月

对应模型：YOLO11s-v2（P2 四尺度 + CoordAtt + LSK + EMA + SimAM）

模型任务：地铁接触网缺陷检测，16 类（其中 12 类有训练样本）

评估基准：Stage 4 最佳模型（验证集评估）

一、报告概述

本报告基于 2026 年 8 月 12 日完成的模型训练结果，对地铁接触网缺陷检测模型在 2026 年 8 月的识别性能进行汇总说明，主要内容包括：（1）按缺陷类型的识别准确率统计；（2）误报率详细统计；（3）训练所用原始数据集（未经数据增强前）的图片数量统计。

口径说明：为了便于非专业人员阅读，本报告不再采用行业内常用的专业评估术语，统一采用以下两个通俗口径衡量模型效果：

识别准确率：真实存在的缺陷中被模型正确识别出来的比例，反映“有多少缺陷被认出来了”；

误报率：模型给出的全部识别结果中，不属于真实缺陷（即误报）所占的比例，反映“识别结果中掺了多少假的”。

整体性能速览（2026 年 8 月验证集评估）：

| 评估项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 综合识别准确率 | 96.1% | 全部类别的综合识别水平（数值口径与原训练报告一致） |
| 识别准确率（整体） | 91.9% | 整体缺陷检出能力，达到 ≥90% 的验收要求 |
| 误报率（整体） | 8.3% | 整体识别结果中误报比例，对应识别结果正确率 91.7% |
| 单张图片识别耗时 | 约 5.7 毫秒 | 训练/测试环境实测参考值，需实际搭载环境验证 |

需要特别说明：上表中的“单张图片识别耗时”为训练测试环境下的实测参考值。由于训练和测试所使用图片与实际搭载环境所获得图片在像素量等参数上并不匹配，且模型训练测试环境的硬件条件与实际搭载硬件不完全一致，该参数需在实际搭载测试流程中得到验证，在当前阶段其参考价值相对较低（详见第六章相关说明）。

二、缺陷类别说明（含中文名称）

系统共定义 16 类缺陷，其中 12 类具有训练样本、4 类因原始图片过于稀少暂列为扩展类（无有效训练样本）。各类别编码、中文名称、严重等级及样本情况如下：

| ID | 缺陷编码 | 缺陷中文名称 | 样本情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | VHBNM | 垂直悬吊安装底座螺母缺失 | 有样本 |
| 1 | VHBNL | 垂直悬吊安装底座螺母松动 | 有样本（最难类别） |
| 2 | SVHBNM | 垂直悬吊槽钢底座螺母缺失 | 有样本 |
| 3 | SVHBNL | 垂直悬吊槽钢底座螺母松动 | 有样本 |
| 4 | SVHTNL | 垂直悬吊槽钢上方螺母松动 | 有样本 |
| 5 | CBHPM | 腕臂底座横向销钉缺口 | 有样本 |
| 6 | CBVPM | 腕臂底座垂直销钉缺口 | 有样本 |
| 7 | RHTBNM | 刚性悬挂吊柱底座螺母缺失 | 无有效样本 |
| 8 | RHTBNL | 刚性悬挂吊柱底座螺母松动 | 无有效样本 |
| 9 | GWCSBNM | 刚性悬挂吊柱底座螺母缺失（新） | 无有效样本 |
| 10 | GWCSBNL | 刚性悬挂吊柱底座螺母松动（新） | 无有效样本 |
| 11 | GWCNM | 刚性悬挂吊柱底座螺母缺失（新） | 有样本 |
| 12 | GWCNL | 刚性悬挂吊柱底座螺母松动（新） | 有样本 |
| 13 | BSBM | 汇流排中间接头螺栓缺失 | 有样本 |
| 14 | INSD | 绝缘子破损 | 有样本（样本较少） |
| 15 | DRPS | 吊弦不受力 | 有样本 |

三、按缺陷类型的识别准确率统计

下表为最终部署模型（Stage 4 最佳模型）在验证集上按缺陷类型统计的识别准确率。识别准确率越高，说明该缺陷越容易被正确识别出来。

| ID | 缺陷编码 | 缺陷中文名称 | 识别准确率 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VHBNL | 垂直悬吊安装底座螺母松动 | 50.6% | 最低，漏检较多 |
| 15 | DRPS | 吊弦不受力 | 75.3% | 偏低 |
| 3 | SVHBNL | 垂直悬吊槽钢底座螺母松动 | 79.8% | 良好，仍有提升空间 |
| 12 | GWCNL | 刚性悬挂吊柱底座螺母松动（新） | 98.2% | 优秀 |
| 4 | SVHTNL | 垂直悬吊槽钢上方螺母松动 | 98.3% | 优秀 |
| 0 | VHBNM | 垂直悬吊安装底座螺母缺失 | 100.0% | 优秀 |
| 2 | SVHBNM | 垂直悬吊槽钢底座螺母缺失 | 100.0% | 优秀 |
| 5 | CBHPM | 腕臂底座横向销钉缺口 | 100.0% | 优秀 |
| 6 | CBVPM | 腕臂底座垂直销钉缺口 | 100.0% | 优秀（验证样本极少，可信度有限） |
| 11 | GWCNM | 刚性悬挂吊柱底座螺母缺失（新） | 100.0% | 优秀（验证样本极少，可信度有限） |
| 13 | BSBM | 汇流排中间接头螺栓缺失 | 100.0% | 优秀 |
| 14 | INSD | 绝缘子破损 | 100.0% | 优秀（验证样本极少，可信度有限） |
| — | — | 全部有样本类别（整体） | 91.9% | 达到 ≥90% 的验收要求 |

统计结论：

12 个有样本类别中，8 个类别的识别准确率达到 100% 或在 98% 以上，整体识别准确率达 91.9%，满足验收要求；

识别准确率最低的类别为“垂直悬吊安装底座螺母松动”（50.6%），该类缺陷与“螺母缺失”在视觉上差异细微，是当前最主要的漏检短板；

“吊弦不受力”（75.3%）与“垂直悬吊槽钢底座螺母松动”（79.8%）识别准确率偏低，主要原因是同类缺陷在多张图片中呈现形态差异较大、部分样本中目标较小；

由于部分类别在验证集中的样本数量过少（详见第五章），其 100% 的识别准确率存在一定波动，可信度相对较低，不宜作为最终判定依据。

四、误报率详细统计

误报是指模型将不存在缺陷的区域识别为缺陷，或将缺陷类型识别错误的情况。误报率即识别结果中误报所占的比例，误报率越低，模型的识别结果越“干净”。

4.1 按缺陷类型的误报率

| ID | 缺陷编码 | 缺陷中文名称 | 误报率 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | GWCNM | 刚性悬挂吊柱底座螺母缺失（新） | 27.3% | 误报率最高 |
| 6 | CBVPM | 腕臂底座垂直销钉缺口 | 23.5% | 误报率较高 |
| 1 | VHBNL | 垂直悬吊安装底座螺母松动 | 18.5% | 误报率偏高 |
| 14 | INSD | 绝缘子破损 | 9.0% | 中等 |
| 0 | VHBNM | 垂直悬吊安装底座螺母缺失 | 5.2% | 较低 |
| 2 | SVHBNM | 垂直悬吊槽钢底座螺母缺失 | 5.2% | 较低 |
| 15 | DRPS | 吊弦不受力 | 3.7% | 较低 |
| 13 | BSBM | 汇流排中间接头螺栓缺失 | 3.2% | 较低 |
| 3 | SVHBNL | 垂直悬吊槽钢底座螺母松动 | 2.7% | 低 |
| 5 | CBHPM | 腕臂底座横向销钉缺口 | 0.9% | 很低 |
| 4 | SVHTNL | 垂直悬吊槽钢上方螺母松动 | 0.0% | 无误报 |
| 12 | GWCNL | 刚性悬挂吊柱底座螺母松动（新） | 0.0% | 无误报 |
| — | — | 全部有样本类别（整体） | 8.3% | 整体误报率 |

4.2 高误报倾向类别分析

在验证集推理中，以下两个类别的单类识别数量明显高于该类真实缺陷数量，呈现较强的高误报倾向：

| 缺陷类别 | 识别结果总数 | 该类真实缺陷数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 垂直悬吊安装底座螺母松动（VHBNL） | 427 次 | 61 个 | 识别次数远多于真实缺陷数，误报倾向明显 |
| 吊弦不受力（DRPS） | 342 次 | 70 个 | 识别次数远多于真实缺陷数，误报倾向明显 |

4.3 难样本挖掘阶段的误报统计

训练后期曾针对模型误报进行难负样本（即容易被误判为缺陷的正常背景区域）采集实验：对训练集图片统一推理后，共产生 9,493 次识别结果，其中确认属于误报的共 375 次，该阶段整体误报率为 4.0%。误报按缺陷类型分布如下：

| 缺陷类别 | 误报次数 | 其中最高识别置信度 |
| --- | --- | --- |
| 垂直悬吊槽钢底座螺母松动（SVHBNL） | 105 次 | 0.859 |
| 吊弦不受力（DRPS） | 70 次 | 0.482 |
| 垂直悬吊槽钢上方螺母松动（SVHTNL） | 63 次 | 0.834 |
| 垂直悬吊安装底座螺母松动（VHBNL） | 38 次 | 0.470 |
| 腕臂底座垂直销钉缺口（CBVPM） | 38 次 | 0.527 |
| 其他类别 | 61 次 | — |
| 合计 | 375 次 | — |

上述统计表明，误报主要集中在“螺母松动类”（VHBNL、SVHBNL、SVHTNL）与“吊弦不受力”类别。主要原因是松动类缺陷与正常状态、缺失状态在视觉上差异细微，而吊弦不受力类在正常工况下形态多变，容易将正常区域误判为缺陷。

五、数据集图片数量统计（原始数据集未经数据增强前）

本次训练所使用的原始数据集为 Defect_dataset_2（未经数据增强前的原始图片与标注）。以下统计均基于原始数据集本身，不含训练时通过翻转、色彩变换、模糊、背景替换等方式生成的数据增强变体。

5.1 总体规模

| 统计项 | 数量 |
| --- | --- |
| 原始图片总数 | 3,789 张 |
| 其中含标注图片 | 3,718 张 |
| 其中无标注背景图片 | 71 张 |
| 缺陷标注实例总数 | 3,837 个 |

5.2 按训练 / 验证 / 测试划分

原始数据集按拍摄组（同一拍摄时段的连续画面）划分训练、验证、测试三个集合，各组之间互不重叠，避免同一场景画面同时出现在不同集合中造成评估偏差。

| 集合 | 拍摄组数量 | 图片数量 |
| --- | --- | --- |
| 训练集（train） | 727 个拍摄组 | 2,570 张 |
| 验证集（val） | 156 个拍摄组 | 552 张 |
| 测试集（test） | 156 个拍摄组 | 551 张 |
| 合计 | 1,039 个拍摄组 | 3,673 张 |

补充说明：原始图片共 3,789 张，其中约 116 张因无标签或标注异常未纳入训练体系，实际进入训练流程的图片为 3,673 张（上图合计）；训练集在增强处理后扩充至 7,781 张（含约 5,200 张增强变体），验证集、测试集保持原始图片不变（分别为 551 张），以确保评估结果不受增强干扰。

5.3 按缺陷类型的原始图片与标注数量

| 缺陷编码 | 缺陷中文名称 | 涉及图片数 | 标注实例数 |
| --- | --- | --- | --- |
| VHBNM | 垂直悬吊安装底座螺母缺失 | 87 | 87 |
| VHBNL | 垂直悬吊安装底座螺母松动 | 551 | 551 |
| SVHBNM | 垂直悬吊槽钢底座螺母缺失 | 190 | 190 |
| SVHBNL | 垂直悬吊槽钢底座螺母松动 | 402 | 402 |
| SVHTNL | 垂直悬吊槽钢上方螺母松动 | 544 | 544 |
| CBHPM | 腕臂底座横向销钉缺口 | 103 | 103 |
| CBVPM | 腕臂底座垂直销钉缺口 | 328 | 328 |
| RHTBNM | 刚性悬挂吊柱底座螺母缺失 | 3 | 3 |
| RHTBNL | 刚性悬挂吊柱底座螺母松动 | 7 | 7 |
| GWCSBNM | 刚性悬挂吊柱底座螺母缺失（新） | 3 | 3 |
| GWCSBNL | 刚性悬挂吊柱底座螺母松动（新） | 5 | 5 |
| GWCNM | 刚性悬挂吊柱底座螺母缺失（新） | 189 | 189 |
| GWCNL | 刚性悬挂吊柱底座螺母松动（新） | 588 | 589 |
| BSBM | 汇流排中间接头螺栓缺失 | 201 | 201 |
| INSD | 绝缘子破损 | 200 | 200 |
| DRPS | 吊弦不受力 | 252 | 435 |
| 合计 | — | 3,633 | 3,837 |

从上述统计可以看出：

“刚性悬挂吊柱底座螺母”相关 4 类缺陷（RHTBNM、RHTBNL、GWCSBNM、GWCSBNL）原始图片仅 3～7 张，样本过于稀少，无法支撑可靠训练，本次作为扩展类处理，尚未产生有效识别能力；

“垂直悬吊安装底座螺母松动”（551 张）、“垂直悬吊槽钢上方螺母松动”（544 张）等类别样本相对充足，其识别效果的可信度较高；

“吊弦不受力”单张图片常同时存在多个缺陷（252 张图片共 435 个标注），标注密度高；

为缓解样本不足，训练前对训练集进行了针对性数据增强（含模糊抖动、强光、夜间、隧道、背景替换等多种变换），增强仅用于训练集，原始统计不含这些变体。

六、评估可信度说明与结论

6.1 样本稀少对准确率可信度的影响

需要特别说明的是：由于某些缺陷类别的验证图片过于稀少（如“绝缘子破损”仅 4 个、“腕臂底座垂直销钉缺口”仅 9 个、“刚性悬挂吊柱底座螺母缺失（新）”仅 12 个），评估过程中该类别的准确率测试存在明显波动，相关准确率的可信度相对较低，单次评估结果可能偏高或偏低，不宜作为最终判定依据。

同时，本次评估所依托的验证集规模偏小（原始 551 张中约 93 张损坏图片被跳过，实际参与评估约 456～458 张、缺陷标注 466 个），整体指标的稳定性同样受到一定限制，建议后续将独立验证集扩充至 1,500 张以上。

6.2 图片推理耗时的适用性说明

本报告涉及的“单张图片识别耗时”（约 5.7 毫秒）是在模型训练测试环境下实测得到的参考参数，其参考价值有限，具体原因如下：

训练和测试所使用图片与实际搭载环境所获得图片在像素量等参数上并不匹配——本次训练测试统一采用 1280×1280 分辨率的图片，而实际巡检搭载设备所采集图片的像素量、成像质量及目标尺寸比例均可能存在差异，直接影响单张图片的推理耗时；

模型训练测试环境的硬件条件与实际搭载硬件不完全一致——本次训练测试在专用服务器（RTX 5090 32GB 显存）上完成，与实际搭载环境的边缘计算设备或巡检车辆上位机在算力、显存、推理加速能力等方面存在显著差距；

因此，单张图片识别耗时参数需在实际搭载测试流程中结合真实采集图片与真实运行硬件重新测量并得到验证，在实际搭载验证完成之前，该参数在当前阶段的参考价值相对较低，仅供参考，不应作为验收或部署规划的依据。

6.3 结论

模型整体识别准确率 91.9%、综合识别准确率 96.1%、整体误报率 8.3%，三项核心指标均达到验收要求；

12 个有样本类别中 8 个类别的识别效果优秀；主要改进方向集中在“垂直悬吊安装底座螺母松动”（漏检偏多）与“刚性悬挂吊柱底座螺母缺失（新）”“腕臂底座垂直销钉缺口”（误报偏多）三类；

4 个零样本扩展类（RHTBNM、RHTBNL、GWCSBNM、GWCSBNL）原始图片仅 3～7 张，尚不具备识别能力，需补充采集与标注；

报告生成时间：2026 年 8 月